南师附中秦淮科技高中卫生室改造需求清单

| 序号 | 项目名称 | 施工内容及工艺说明 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、拆除部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 原厕所 | 1.木框架拆除。 2.基座拆除至平整（2m2）。 | m2 | 2 |  |  |
| 2 | 内墙体 | 原医务室防盗门旁墙体拆除（3m2），墙面切割。 | m2 | 3 |  |  |
| 3 | 室内门 | 拆除。 | 樘 | 1 |  |  |
| 二、装修部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 厕所拆除后修补 | 1.修补地砖、墙砖（2m2）。 2.瓷砖参数及要求：600mm*600mm，颜色、材质与原瓷砖一致。 | m2 | 2 |  |  |
| 2 | 新增墙体 | 1. M5水泥砂浆轻质砌块加气砖，200mm*200mm*200mm。 2.乳胶漆（立邦漆） (1)基层类型:一般抹灰面。 (2)墙面钉挂钢板网,钢板网粉水泥砂浆。 (3)腻子种类:柔性专用内墙腻子。 (4)刮腻子遍数:满批3遍。 (5)刷漆遍数:乳胶漆一底二遍。（原校医室所有墙壁和顶面刷一遍）。 3.墙体外下面2000mm贴墙砖，颜色、规格同教学楼墙砖。 | m2 | 8 |  |  |
| 3 | 防盗门 | 参数：长*宽（1000mm*2050mm），乙级门标准参数，框面材质厚2mm，锁闭点数10个，防破坏开启时间≥15min，颜色与学校办公室门一致，灌浆。 | 扇 | 1 |  |  |
| 4 | 内墙和内门拆除后修补 | 乳胶漆（立邦漆） (1)基层类型:一般抹灰面。 (2)墙面钉挂钢板网,钢板网粉水泥砂浆。 (3)腻子种类:柔性专用内墙腻子。 (4)刮腻子遍数:满批3遍。 (5)刷漆遍数:乳胶漆一底二遍。 | m2 | 2 |  |  |
| 5 | 轻钢龙骨隔断 | 75系列轻钢龙骨间距300mm*300mm，隔音棉铺贴在轻钢龙骨上，纸面石膏板安装在龙骨上，板面钉眼封点防锈漆，天棚墙面板缝贴自粘胶带，清油封底，板面喷刷内墙乳胶漆3底3面。 | m2 | 4.6 |  |  |
| 6 | 玻璃隔断 | 1.白钢化玻璃，品牌：信义、台玻、南玻，达到安全认证要求，厚度6+6mm（中间胶片），高*宽2800mm*1500mm。 2.细木工板制作安装立柱上下横梁，九厘胶合板压条，1mm厚304不锈钢安装在木工板上（宽度100mm）。 3.钢化玻璃下面2mm高做磨砂处理。 | m2 | 8.8 |  |  |
| 7 | 玻璃隔断门帘 | 轨道固定在横梁上。宽度同玻璃隔断。 | 个 | 2 |  |  |
| 8 | 医院通用处置台 | 处置台购买成品（1200*500*800mm），0.9mm304不锈钢台面，板材型材符合环保标准。参考图样如下： | 套 | 1 | 上限1200元 | 上限1200元 |
| 9 | 室内医院通用操作台(定制） | 1.柜台(长（2.5m+1.6m）*宽0.6m*高0.8m)，18mm杉木板(内部贴铝膜)，ENF级环保标准，石英石台面(12mm)。 2.上排抽屉，下排隔2层。 3.订制烤漆柜门(不锈钢阻尼铰链)。 | 套 | 1 |  |  |
| 10 | 水池 | 1.304不锈钢单槽水池(600mm*400mm*200mm)。 2.厚度：1mm，品牌：九牧、欧琳。 | 套 | 1 |  |  |
| 11 | 硅钙板吊顶 | 1.天棚吊筋H=750mmΦ8。 2.U型不上人配套龙骨规格面层600mm*600mm。 3.600mm*600mm硅钙板安装在龙骨上。 | m2 | 32 |  |  |
| 12 | 地板革 | 材质：PVC，类型：多层复合型，耐磨阻燃，达到E0-E1环保标准，无甲醛，厚度1.2-1.6mm。 | m2 | 74 |  |  |
| 13 | 窗帘 | 窗帘杆、窗帘布、加工要求(含颜色)跟教学楼办公室一致。(窗户尺寸：2000mm*2000mm)。 | m2 | 4 |  |  |
| 14 | 小厨宝 | 美的小厨宝5L。 | 个 | 1 |  |  |
| 三、水电安装 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灯 | 1.吊灯Led集成吊顶灯，品牌：欧普。数量：4盏。 2.尺寸：600m*600m。 | 盏 | 4 |  |  |
| 2 | 日关灯安装 | 1.安装3盏日光灯(灯具学校提供)。 2.重新部置开关控制3盏灯。 | 组 | 1 |  |  |
| 3 | 插座移位 | 距离：3000mm。 | 个 | 1 |  |  |
| 4 | 新增插座 | 1.品牌：正泰 2.普通插座8个（10A，二三插）。 3.空调插座1个（16A，三插）。 | 个 | 9 |  |  |
| 5 | 电线 | 远东(4mm2，3芯) | m | 50 |  |  |
| 6 | 垃圾清运 | 根据采购人需求完成垃圾清运 | 项 |  |  |  |
| 7 | 材料搬运 | 根据采购人需求完成材料搬运 | 项 |  |  |  |